深 圳 市 公 安 局

一线民警职业暴露防护装备箱

（防艾、禁毒）

(C型)

使 用 手 册

全 面 防 护 ，值 得 信 赖  ！！

一．监管场所防护装备配置清单（加强型）

- 轻型防护服/防化服            （ 2 ）套

- 初级防护服/ 防化服           （ 2 ）套

- N95防护口罩；                （ 10 ）只

- 防化防护眼镜：                （ 2 ）副

- 可反复使用乳胶防护手套;       （ 3 ）双

- 一次性使用医用乳胶防护手套；  （ 10 ）双

- 医用隔离防护单；              （ 2 ）张

- 消毒洗手剂；                  （ 1 ）瓶

- 消毒剂（衣物车辆室内外空间）；（ 1 ）瓶

- 铝合金工具箱。               （ 1 ）只

特别配置：

单警装备的专用警用急救包         （ 1 ）套

单警装备的警用防割手套           （ 2 ）双

还可以根据实际情况添加其它防护消毒用品以提高防护能力。

（根据具体情况，相关商品可与其它同样品质的商品同时使用）

二．装备配置性能及使用说明：

特别配置：

警用急救包

急救包严格按照《 公安单警装备产品技术条件》 制造生产，急救包由包体、内装药品和器械组成。包体采用移膜皮革制成。包内装有硝酸甘油片（可选）、云南白药创口贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷带、口对口呼吸膜、酒精消毒片，抗菌湿纸巾、小剪刀、别针等药品与器械。

警用防割手套

警用防割手套严格按照《 公安单警装备防割手套制造与验收规范》 制造生产。防割手套采用0.08mm不锈钢丝为芯丝＜00Cr17Nil7MoZ ( 316L ) > ，外包超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱< 660dtex > ，使用2 根包覆纱做表层，加涤纶低弹丝＜82.5dtex ＞为里层纺织而成。在保证防割要求的条件下（耐切割系数不小于2.5 ) ，增强了手套的柔软度。加大了警员佩带使用时的舒适性。

产品分S 、M 、L 、XL 、XXL 五个尺码。产品的手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内，材料的颜色及性能一致，无毒、易于戴、脱、透气、触感好、不影响关节弯曲。

- 轻型防护服/防化服

如：杜邦Tychem C型防护服/防化服，（黄色、进口）

（或其它如：巴固、杜邦、雷克兰、3M等其它国产进口同品质产品）

杜邦出品的杜邦Tychem C 防化服，具有以下优异性能和特点：
①.  杰出的有害物防护性能 Tychem C由常规的Tyvek特卫强经多聚物涂层而制成，Tychem C即具有较高的强度/重量比，又具有TYVEK特卫强的柔软性，它能完全防护微细的有害粉尘，浓缩的无机酸碱和水基盐溶液。 
②.  Tychem C最高可防护2巴压力的飞溅液体。Tychem C已通过血液和病毒代用品的穿透测试，证明 Tychem C可用于防护液体、血液和血液中的病原体。 
③.  Tychem C的白色内表面有防静电层，如需防止静电的积聚，就需要接地。
④.  Tychem C不含有任何卤化复合物，可以焚烧或埋于专门的地方，污染的防护服应该像污染的废物一样处理.请参照国家有关法规，未污染的防护服可以回收利用。 
⑤.  Tychem C可有效防护轻度液体飞溅，广泛用于石油、木浆、造纸、食品和化学加工、制造行业。
⑥.  Tychem C是Tyvek 特卫强 经聚乙烯涂层而制成舒适、耐久重量轻。
⑦.   Tychem C为黄色、很醒目请注意，所有的织物具有不同的渗透性能。
请核查我们的渗透数据以满足您的特殊需要。
    为选择合适的液体防护服请阅读杀虫剂产品标签，如标注为“小心”或“注意”（指标注其中之一）， Tychem C可能是适当的选择，如果标注为“危险”，选择Tychem F会更合适。

⑧.  清洗与消毒
通常而言，清洗和洗涤会影响Tyvek的性能，因此建议除非在一些控制良好的环境中（例如净化室中使用）和轻度污染的条件下可用消毒剂清水擦洗，一般不要洗涤Tyvek产品。建议严重污染后不再使用，并采用等同于污染物的处理方式进行处理 。
     如需消毒， 可采用射线消毒，环氧乙烷消毒和消毒剂等，但不适于高压蒸汽消毒。

- 初级防护服/ 防化服

如：雷克兰或杜邦Tyvek防护服/ 防化服（白色、进口）

（或其它如：巴固、杜邦、雷克兰、3M等其它国产进口同品质产品）

简要说明：全连体，特殊质料，耐酸碱、防静电，限次使用。
【克重】41克/平方米
【厚度】130微米
【型号】1422A
【规格】M、L、XL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【用途】安全防疫，作业保护。广泛适应工业，农业和其它特殊行业。 【特点】
1.全连体，前开口。特殊接缝密封处理，防护能力更强。
2.结实耐用，抗撕裂及磨损，穿着舒适、柔软、轻盈、透气，不起毛，防污染，抗静电。
3.可以渗透空气、水蒸气，却能够将水基液体及浮质排斥在外。
4.100%高密度聚乙烯制成，不含填充剂、粘合剂、和硅。
5.表面平滑排斥无机液体，防止化学物质溅落，同时令固态粉尘不易粘附。

详细说明：本款美国杜邦出品的tyvek防护服，具有以下优异性能和特点：
TYVEK® 特卫强® 树立了防护服工业标准的典范—在防护性、耐久性和舒适性之间实现了最好的平衡。 
从一般维护到食品加工，到处理铅、硅土或石棉，TYVEK® 特卫强® 都非常适用。 
TYVEK® 特卫强® 本身具有防护功能，不需要层压或加膜，他甚至在磨损后依然能阻挡显微镜下可见的微粒。 
事实上，在第三方防护服检测中，已经证明TYVEK® 特卫强® 的耐久性是其他织物的两倍。 
在杜邦公司，我们认为防护服的舒适性也是非常重要的，如果防护服不能“呼吸”，就会对工人的创造性和工作满意程度有负面影响。 
TYVEK® 特卫强® 对空气和水蒸气都有渗透性，能“呼吸”。而且它很轻很柔软舒适。你可以同时拥有一切—防护、舒适和耐久，为什么要折中呢？ 
由杜邦公司研制的Tyvek® 无纺布面料制成的防护服,具有强度高、弹性好、经久耐用、穿着舒适等特点。 *防护性、耐久性和舒适性之间的最好平衡
*出众的保护性能  *出众的耐用性能 *出众的透气性能 *出众的舒适性能 
TYVEK® 特卫强® *对干粉尘、悬浮液和轻度飞溅液体有很好的内在隔阻功能 
*适用范围从安全卫生防疫，工业，农业到喷漆和防铅、石棉等 
*即使磨损后，都比其他可重复使用的防护服能更好地隔阻粉尘 
*防护性、耐久性和舒适性之间的最好平衡 
TYVEK® 特卫强®的粉尘防护性能微粒尺寸 
测试浓度(个/升) 
穿透量(颗/分/平方米/1000颗粒) 1.0微米-1.5微米 47 042 1 1.5微米-2.0微米 10 384 2 >2.0微米 7 054 0 
技术资料性能:  
基本重量 ISO 536 41克/平方米 ;颜色 - 白色 ;厚度 EN 20534 130微米 
舌形撕裂强度MD/XD ISO 9073-4 26.1/30.6 
牛顿顶破强度 ISO 2960(50厘米) 108千帕 
穿刺强度 PrEN 863 10.8牛静水压头(每厘米水压) 
抗磨起尘性能 ISO 811EN 530(方法2)BS 6909:1988 (Shiley 方法21) 120厘米100次 
循环通过级别: 
优秀高温暴露 - 溶点为135℃ 低温暴露 - -73℃时柔韧性降低 
表面阻抗 湿度25% EN 1149-1 4.8欧姆(双侧表面) 
空气渗透 ISO 5636-5 20秒水蒸气渗透 ASTM E398 1700克/平方米24小时 
防护寿命 10年加速老化试验 通过,不能存放在阳光直射处 MD=机器方向 XD=垂直方向 
TYVEK® 特卫强®的石棉纤维防护性能杜邦检测法 
纤维尺寸. 纤维均值(纤维数/平方毫米) 
平均防护系数(%) 所有纤维的平均长度长于0微米 41 558 99.08 >0.5微米 36 584 99.18 
③清洗与消毒
    通常而言，清洗和洗涤会影响Tyvek的性能，因此建议除非在一些控制良好的环境中（例如净化室中使用）和轻度污染的条件下可用消毒剂清水擦洗，一般不要洗涤Tyvek产品。建议严重污染后不再使用，并采用等同于污染物的处理方式进行处理。

3.  防护口罩――N95防护口罩：

本产品主要用于保护人体在呼吸过程中，免受尘埃细微粉尘（1μm以下）侵袭呼吸系统。

选材精良：采用无毒、无味、无过敏、无刺激的原材料。高滤效、低阻力，重量轻，质感柔软，佩带舒适。

设计合理：鼻部特殊设计的软金属固定条以及内置鼻梁泡沫垫，·与面部配合紧密性好， 有效滤除尘埃等适合于各种脸型，密封舒适 ，其独特的外观造型,订带处有4个小耳朵具有更好的舒适性和密闭功能。

卓越性能：防护口罩的过滤层采用高效能熔喷过滤防水材料，有效阻绝空气中非油性微粒及有害粉尘，防止矽肺病等其它致病微生物颗粒的入侵。

本产品适用于职业性医护人员的呼吸防护，防止矽肺病等其它致病微生物颗粒的入侵。保护人体在呼吸过程中免受尘埃细微粉尘（1μm以下）和其它致病微生物颗粒侵袭呼吸系统；也适用于建筑、矿山、铸造、木加工、电子、制药、物料处理及打磨等作业时 产生的粉尘的防护。 系列产品符合美国NIOSH95标准和欧盟CE-FFP1,FFP2认证过滤效率达95%以上。是一种一次性使用，性能优越的防护口罩。

4.  防护眼罩/防护眼镜（如3M 防雾型眼罩）

（或其它如：3M、JSP、巴固、杜邦、雷克兰等其它国产进口同品质产品）

防护眼镜镜片采用内.外侧防尘；防化学物质飞溅、防紫外线间接通风、视野开阔，并可自由调整佩带松紧度；通过欧盟CE认证。符合：1、GB5890-1986《防冲击眼护具》；2、GB13511-1999《配装眼镜》；3、《防雾气防护镜产品的防雾技术要求》。

5.  可反复使用橡胶乳胶防护手套

采用天然橡胶制成。是可反复使用的卫生用品。橡胶手套属定型熟胶产品，手套表面颜色均匀。内里植绒质感轻柔—戴起来舒适、合体，弹性、韧性极佳—穿戴更容易且不易撕破。
    ◆注意事项：  切勿用手套接触汽油，矿物油或润滑油。如要使手套更持久耐用，请于用后以清水洗净，晾干后置于通风干燥处保存。

6.  一次性使用医用乳胶防护手套；

采用天然橡胶乳胶制成，是一次性的卫生用品。医用乳胶手套属定型熟胶产品，手套表面颜色白且均匀。质感轻柔舒适、弹性、韧性极佳—穿戴更容易且不易撕破。超薄、透气性好—戴时舒适，能够支持长时间的手术及操作而不会令大拇指感到过于疲劳。

◆注意事项

切勿用手套接触汽油，矿物油或润滑油。如要使手套更持久耐用，请于用后以清水洗净，晾干后置于通风干燥处保存。

7.  医用隔离防护单；

主要采用≥20g/m2涂塑无纺布(无纺布＋膜)制成。一般为规格：200cm×100cm。防止体液、血液、酒精，水渍渗透，从而避免病毒，细菌以此为载体反向感染医护救治人员，保证医护救治等其它人员健康的躯体不受侵害。这类产品容易分解，不会形成二次污染，是普遍提倡的绿色环保产品。

8.  消毒洗手剂；（或其它同样品质的商品）

◆产品介绍:——本品是由环保抗菌剂三氯羟基二苯醚和表面活性剂及护肤因子等组成的抗菌洗手液，具有去污，除菌、护肤等功能。且不含任何着色剂和香料，性质温和。

◆适用范围：——用于手部及身体任何部位的清洁、除菌。

◆注意事项：——　1． 本品为外用洗手液，不可内服。2． 本品可直接使用，无须稀释。 3． 本品于避光、阴凉处保存 4． 对本品有过敏者，如皮肤红肿、皮疹等，应停止使用。

◆卫生用品备案凭证号: 沪卫消证字（2002）第0039号

9. 消毒剂（衣物车辆室内外空间）

（或其它同样品质的消毒产品）

◆产品介绍 1210消毒剂是美国最新推出的科技项目产品，即改性后的第四代双链季胺盐类化合物。它是由二癸基二甲基氯胺和正烷基（C14 50﹪，C12 40﹪，C16 10﹪）二甲基卞基氯胺所组成。这些季胺形成一个高效消毒杀菌体系，较之前三代季胺盐类消毒剂，杀菌强度高出4-20倍，属新一代阳离子表面活性剂。这个体系能够在常温下低浓度即可快速杀灭各种细菌、霉菌、真菌及各种病原和致病性微生物。并对乙肝病毒、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等有强烈的杀灭功能。且具速效、长效等双重效果。

◆用途——1210的化学组成是按照用作杀菌剂的目的而设计的。它可用于医院医疗和护理病房的消毒剂，也可用于医院、工厂、化验室、服务行业、家庭及各企事业单位工作人员的洗手消毒剂。也使用于配制水处理微生物杀灭剂。一次使用，同时产生杀菌、消毒、清洁、和除臭作用。
    1210本品在推荐使用浓度下对人、畜绝对安全、无毒、并且无味、无刺激性。对任何纤维织品及各类器械均无腐蚀性。杀菌效果及安全性、均优于一般消毒剂，并在水质硬度为800ppm的条件下杀菌效力毫不变弱，1210具有超强的渗透力在10分钟内对硬质多孔表面完成消毒任务，符合美国公共卫生局1987年最新颁布的A级消毒法规附录的全部规定，是当今优秀的安全消毒杀菌剂。

◆适用范围——本品适用于环境、物体表面、家用电器表面、卫生洁具和手的消毒。

◆注意事项——本品为外用消毒剂，不可内服。于室温下保存。 本品不能与阴离子或肥皂一起混合使用。 有效期二年。

◆中华人民共和国卫生部卫生许可批件号：卫消字（2003）第0171号

10.  铝合金工具箱

使用专用优质铝合金箱体材料定制，其材料结构坚固耐用，箱体内并有隔离栏，快捷、方便、有效的分配有限的箱体空间。

有关产品详细功能，检测分析资料可参阅商品包装内的说明文件，也可直接同当地销售代理商联系。

您的期望——我们一直在努力！

欢迎惠顾： Http://www.hkgw.cn